Pytania do egzaminu z bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych:

- W razie zauważenia zbliżającego się taboru należy oddalić się od zewnętrznego toku szyny na odległość co najmniej:

- Przechodząc przez tory przed lub za stojącym taborem należy zachować odległość:

- Przejście przez tory między stojącym taborem dozwolone jest jeżeli odległość  między tym  taborem nie jest mniejsza niż:

- Zabrania się zbliżać do elementów sieci trakcyjnych będących pod napięciem na odległość mniejszą niż:

- Czy dozwolone jest wejście na dach pojazdu znajdującego się pod siecią trakcyjną?

- W przypadku zerwania sieci jezdnej nie należy zbliżać się do leżącego na ziemi przewodu na odległość mniejszą niż:

- Przygotowanie gorących posiłków i napojów w kabinie maszynisty w czasie ruchu pojazdu trakcyjnego jest:

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności w szafie WN w czasie ruchu pojazdu jest…

- Usuwanie usterek w obwodzie NN  pojazdów trakcyjnych dozwolone jest po:

- W przypadku przepalenia się bezpiecznika i braku zamiennego na wymianę można:

- Gwarancją że sieć trakcyjna znajduje się w stanie beznapięciowym i możliwa jest praca przy sieci jest:

- Do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest:

- Niedopuszczalne jest zatrzymywanie spalinowych pojazdów trakcyjnych znajdujących się pod siecią trakcyjną bezpośrednio przy:

- W przypadku uszkodzenia silnika trakcyjnego na pojeździe trakcyjnym maszynista powinien:

- W przypadku pożaru urządzeń elektrycznych pod napięciem jakich  gaśnic nie wolno używać:

- Napięcie 110V w obwodach sterowanie EPT jest napięciem:

- Napięciem krokowym nazywamy:

- W przypadku zerwania sieci trakcyjnej i zetknięcia się jej z ziemią powstaje zagrożenie:

- „Lokata” na słupie trakcyjnym zawiera następujące dane:

- W przypadku zaniku napięcia w sieci trakcyjnej maszynista powinien:

- W przypadku uszkodzenia pantografu maszynista powinien:

- W przypadku uszkodzenia sieci trakcyjnej jakie dane należy podać dyżurnemu ruchu:

- W jaki sposób należy opuścić pojazd trakcyjny w przypadku, gdy sieć trakcyjna leży na dachu pojazdu:

- Uwolnienie porażonego człowieka spod działania prądu polega na:

- W przypadku powstania pożaru w pociągu lub w pojeździe trakcyjnym znajdującym się pod siecią trakcyjną należy postąpić następująco:

- W jakich przypadkach na pojeździe trakcyjnym należy podnieść dwa odbieraki prądu:

- Uszynieniu ochronnemu podlegają następujące elementy infrastruktury kolejowej:

- W przypadku zauważenia uszkodzenia łącznika szynowego prądu powrotnego maszynista powinien:

- Nie wolno zatrzymywać się spalinowym pojazdem trakcyjnym wylotową dyszą spalin bezpośrednio pod izolatorami sekcyjnymi lub izolatorami sieci trakcyjnej z powodu:

- Jaką rolę spełniają przewody uszyniające konstrukcję lokomotywy:

- Udzielenie pierwszej pomocy człowiekowi porażonemu prądem elektrycznym będącego w stanie nieprzytomnemu polega na:

- Gdy skład pociągu prowadzonego podwójną trakcją elektryczną jest ogrzewany z lokomotywy czołowej to jakiekolwiek czynności w szafie WN „drugiej” lokomotywy można wykonać pod warunkiem: