PYTANIA Z HAMULCA

- Co nazywamy masą hamującą:

- Co to jest wymagana masa hamująca:

  - Co to jest rzeczywista masa hamująca:

  - Zawór rozrządczy hamulca samoczynnego typu Oerlikona działa na zasadzie różnicy ciśnienia w:

  - Niewyczerpalność  hamulca samoczynnego w pociągu zależy od:

  - Podczas hamowania hamulcem Oerlikona powietrze do cylindra hamulcowego dostaje się z :

  - Zawór  maszynisty  hamulca  samoczynnego  FV4a  typu Oerlikona posiada:

- Zawór rozrządczy hamulca samoczynnego typu Knorra (wyczerpalny) działa na zasadzie różnicy ciśnienia w:

- Zawór  maszynisty  hamulca  samoczynnego typu Knorra w pierwszym położeniu rękojeści posiada:

- Ciężar  przestawczy  dźwigni hamulca to:

- Dźwignia przestawcza próżny-ładowny w wagonie towarowym służy do

- Szczelność układu pneumatycznego hamulca lokomotywy przeprowadza się po osiągnięciu ciśnienia :

- Układ pneumatyczny lokomotywy uważa się za dostatecznie szczelny jeżeli ciśnienie na manometrze zbiornika głównego spadnie o :

- Układ pneumatyczny lokomotywy uważa się za dostatecznie szczelny jeżeli ciśnienie na manometrze przewodu głównego spadnie o :

- Hamulec lokomotywy uważa się za niesprawny jeżeli po zahamowaniu nastąpi samoczynne odhamowanie przed upływem :

- Pierwszy stopień hamowania uzyskuje się po obniżeniu ciśnienia powietrza w przewodzie głównym o :

- Hamowanie kontrolne na EZT wykonuje się używając hamulca :

- Hamowanie kontrolne po wyjeździe pociągu ze stacji początkowej wykonuje się:

- Hamowanie kontrolne przy zbliżaniu się pociągu pasażerskiego do miejsca planowego zatrzymania, gdy od ostatniego hamowania upłynął czas dłuższy niż 1 godz. Należy rozpocząć w odległości :

- Hamowanie kontrolne przy zbliżaniu się pociągu towarowego do stacji węzłowej, gdy od ostatniego hamowania upłynął czas dłuższy niż 0,5 godz. należy rozpocząć w odległości :

- Hamulec dodatkowy przy sprawnym hamulcu zespolonym może być użyty do :

- Zahamowanie wagonów hamulcem ręcznym w składzie pociągu towarowego, który

ukończył jazdę przy jednoosobowej obsłudze trakcyjnej należy do obowiązków :

- Zahamowanie pierwszego i ostatniego wagonu w składzie pociągu złożonego z EZT, który ukończył jazdę należy do obowiązków :

- Po zatrzymaniu pociągu towarowego należy :

- Po zatrzymaniu pociągu pasażerskiego w stacji na torze poziomym lub na pochyleniu do 2,5o/oo należy :

- Na szlaku o pochyleniu do 2,5o/oo jeżeli zajdzie konieczność odczepienia lokomotywy od składu pociągu należy :

- Gdy dojdzie do uszkodzenia sprężarki jazda pociągu może się odbywać do czasu, kiedy minimalne ciśnienie w zbiorniku głównym będzie nie niższe niż :

- Jeżeli w czasie jazdy pociągu maszynista zostanie poinformowany, że w składzie pociągu znajduje się zahamowany wagon, to należy w pierwszej kolejności:

- Jeżeli podczas jazdy pociągu maszynista nie używając zaworu głównego, zauważy spadek ciśnienia powietrza na manometrze przewodu głównego to powinien :

- Przed opuszczeniem lokomotywy maszynista powinien zabezpieczyć pojazd trakcyjny

przed zbiegnięciem poprzez :

- Za prawidłowe połączenie pojazdu trakcyjnego ze składem pociągu odpowiedzialny jest :

- Szczegółową próbę hamulca należy wykonać gdy :

- Uproszczoną próbę hamulca należy wykonać :

- Minimalne ciśnienie powietrza w ostatnim wagonie składu pociągu towarowego podczas dokonywania szczegółowej próby hamulca przy lokomotywie pociągowej wynosi :

- Minimalne ciśnienie powietrza w ostatnim wagonie składu pociągu pasażerskiego podczas dokonywania szczegółowej próby hamulca przy lokomotywie pociągowej wynosi :

- Szczelność urządzeń hamulcowych w pociągu towarowym należy uznać za dostateczną jeżeli spadek ciśnienia powietrza na manometrze lokomotywy wyniesie w ciągu 5 min :

- Szczelność urządzeń hamulcowych w pociągu pasażerskim należy uznać za dostateczną jeżeli spadek ciśnienia powietrza na manometrze lokomotywy wyniesie w ciągu 5 min :

- Sygnał jedno światło matowobiałe w pionie na osobnym sygnalizatorze podawany przy próbie hamulców to :

- Jeżeli na lokomotywie elektrycznej lub spalinowej jadącej w stanie nieczynnym nie jest

oznaczona wartość masy hamującej to do obliczenia rzeczywistej masy przyjmujemy :

- Jeżeli na wagonie pasażerskim normalnotorowym gdy wszystkie osie są hamowane brak jest oznaczeń wartości masy hamującej to do obliczenia rzeczywistej masy przyjmujemy :

- Wymaganą masę hamującą obliczamy wg wzoru :

- Gdy skład pociągu złożonego z EZT na stacji zwrotnej wyznaczony jest do obsługi następnego pociągu bez zmiany kabiny sterowniczej i postój nie przekroczył 1 godz. to :

- Podczas hamowania stopniowego pierwszy stopień hamowania uzyskuje się po obniżeniu ciśnienia w przewodzie głównym o:

- Hamowanie pełne uzyskuje się po obniżeniu ciśnienia w przewodzie głównym o:

- W składzie pociągu towarowego, w jednej grupie nie może być więcej osi wagonów niehamowanych niż:

- Do składu pociągu pasażerskiego lub mieszanego kursującego z prędkością 80 km/h i powyżej nie mogą być włączone wagony:

- Pociągi pasażerskie zestawione z wagonów posiadających urządzenia przestawcze

hamulców ,,P -  R” powinny być nastawione na przebieg hamowania :

- Gdy wagony osobowe posiadające tylko nastawienie ,,P” lub ,,R” mają być włączone do pociągu towarowego prowadzonego na hamulcach wolnodziałających nastawionych na przebieg hamowania ,,G”, to hamulec tych wagonów osobowych należy :

- Hamulec należy nastawić w położenie ,,ładowny”, gdy ciężar brutto wagonu od ciężaru przestawczego jest:

- W przypadku niemożności odczytania lub braku oznaczeń na tablicy ,,PRÓŻ – ŁAD” należy uznać, że hamulec jest nastawiony w położenie próżny, jeżeli dźwignia przestawcza zajmuje położenie :

- W przypadku niemożności odczytania lub braku oznaczeń na tablicy ,,PRÓŻ – ŁAD” należy uznać, że hamulec jest nastawiony w położenie ładowny, jeżeli dźwignia przestawcza zajmuje położenie :

- Jeżeli rzeczywista masa hamująca jest mniejsza od wymaganej masy hamującej, pociąg może być wyprawiony ,,w drogę” pod warunkiem, że :

- Jeżeli podczas uproszczonej próby hamulca stwierdzono, że przedostatni wagon nie hamuje lub nie odhamowuje należy wykonać :

- Próba szczegółowa hamulców wykonywana przez rewidenta polega na :

- Podwójny zawór zwrotny w układzie hamulca pneumatycznego służy do:

- Do końca pociągu towarowego lub mieszanego może być dołączony wagon bez czynnego hamulca zespolonego w następującym celu:

- Skok tłoka cylindra hamulcowego prawidłowo powinien wynosić:

- Hamulec ręczny w EZT działa na:

- Ile cylindrów hamulcowych w EZT posiada wagon "S":

- Wyłącznik ciśnieniowy sprężarki głównej w EZT reguluje ciśnienie w zbiornikach głównych w granicach:

- W przypadku nieodhamowania wagonu lub składu w EZT uprzednio zahamowanego hamulcem EP należy:

- Położenie III zaworu maszynisty FVEL -6 to:

- Ogranicznik ciśnienie steruje ciśnieniem w cylindrze hamulcowym w zależności od:

- Podwójny zawór zwrotny w ezt steruje przepływem powietrza do przekładnika ciśnienia w zależności od:

- W przypadku uszkodzenia silnika sprężarki głównej w jednym z zespołów EZT, w celu usunięcia usterki należy:

- W przypadku uszkodzenia wyłącznika ciśnieniowego sprężarki w EZT, w celu usunięcia usterki należy:

- W przypadku uszkodzenia w EZT jednego z elementów sterujących hamulcem ep, w celu przejścia na hamowanie pneumatyczne należy:

- W przypadku uszkodzenia wyłącznika ciśnieniowego sprężarki w lokomotywie serii SM42, w celu usunięcia usterki należy:

- Zawór odcinający umiejscowiony przed zaworem maszynisty typu Fv4a w lokomotywie serii SM31 w razie spadku ciśnienia powietrza w przewodzie głównym spowoduje :

- W przypadku uszkodzenia wyłącznika ciśnieniowego sprężarki w lokomotywie serii ET22, w celu usunięcia usterki należy:

- W przypadku uszkodzenia wyłącznika ciśnieniowego sprężarki w lokomotywie serii EU 07, w celu usunięcia usterki należy:

- Urządzenia nastawcze regulujące przebieg działania (rozchodzenia się fali hamowania) hamulca samoczynnego na pojeździe trakcyjnym należy ustawić w odpowiednie położenie w zależności od:

- Na pojeździe trakcyjnym wykonującym pracę manewrową, dźwignię urządzenia nastawczego regulującego przebieg działania (rozchodzenia się fali hamowania) hamulca zespolonego należy ustawić w położenie:

- Zawór zwrotny sprężarki głównej uniemożliwia: